I Semestre del año 2022

REDES

Proyecto 2

Stasey Nerdrick Carvajal – 2017124886

Tabla de Contenidos

Diseño de la Red	3

Proceso de Subneteo	4

Show Run Routers	17

# Diseño de la Red

# Proceso de Subneteo

Tabla completa

| Subred | Desde | Hasta | Primero | Ultimo | Direcciones x Subred | Asignada |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 192.168.0.0 | 192.168.15.255 | 192.168.0.1 | 192.168.15.254 | 4096 | GaritaDatos | /20 |
| 0.1 | 192.168.16.0 | 192.168.31.255 | 192.168.16.1 | 192.168.31.254 | 4096 | GaritaSoporte | /20 |
| 0.2 | 192.168.32.0 | 192.168.47.255 | 192.168.32.1 | 192.168.47.254 | 4096 | CoyolSoporte | /20 |
| 0.3 | 192.168.48.0 | 192.168.63.255 | 192.168.48.1 | 192.168.63.254 | 4096 | CoyolDatos | /20 |
| 1.0.0 | 192.168.64.0 | 192.168.67.255 | 192.168.64.1 | 192.168.67.254 | 1024 | DatosSJ | /22 |
| 1.0.1 | 192.168.68.0 | 192.168.71.255 | 192.168.68.1 | 192.168.71.254 | 1024 | SoporteSJ | /22 |
| 1.0.2 | 192.168.72.0 | 192.168.75.255 | 192.168.72.1 | 192.168.75.254 | 1024 | DatosSR | /22 |
| 1.0.3 | 192.168.76.0 | 192.168.79.255 | 192.168.76.1 | 192.168.79.254 | 1024 | SoporteSR | /22 |
| 1.1.0.0 | 192.168.80.0 | 192.168.80.255 | 192.168.80.1 | 192.168.80.254 | 256 | DatosUruca | /24 |
| 1.1.0.1 | 192.168.81.0 | 192.168.81.255 | 192.168.81.1 | 192.168.81.254 | 256 | SoporteUruca | /24 |
| 1.1.0.2 | 192.168.82.0 | 192.168.82.255 | 192.168.82.1 | 192.168.82.254 | 256 | DatosTibas | /24 |
| 1.1.0.3 | 192.168.83.0 | 192.168.83.255 | 192.168.83.1 | 192.168.83.254 | 256 | SoporteTibas | /24 |
| 1.1.1.0.0 | 192.168.84.0 | 192.168.84.3 | 192.168.84.1 | 192.168.84.2 | 4 | Enlace 1 | /30 |
| 1.1.1.0.1 | 192.168.84.4 | 192.168.84.7 | 192.168.84.5 | 192.168.84.6 | 4 | Enlace 2 | /30 |
| 1.1.1.0.2 | 192.168.84.8 | 192.168.84.11 | 192.168.84.9 | 192.168.84.10 | 4 | Servers | /30 |
| … | … | … | … | … | 4 | - | /30 |
| 1.1.1.0.63 | 192.168.84.252 | 192.168.84.255 | 192.168.84.253 | 192.168.84.254 | 4 | - | /30 |
| 1.1.1.1.0 | 192.168.85.0 | 192.168.85.7 | 192.168.85.1 | 192.168.85.6 | 8 | Voz Garita | /29 |
| 1.1.1.1.1 | 192.168.85.8 | 192.168.85.15 | 192.168.85.9 | 192.168.85.14 | 8 | Voz Coyol | /29 |
| 1.1.1.1.2 | 192.168.85.16 | 192.168.85.23 | 192.168.85.17 | 192.168.85.22 | 8 | Voz San Raf. | /29 |
| 1.1.1.1.3 | 192.168.85.24 | 192.168.85.31 | 192.168.85.25 | 192.168.85.30 | 8 | Voz San Joa. | /29 |
| 1.1.1.1.4 | 192.168.85.32 | 192.168.85.39 | 192.168.85.33 | 192.168.85.38 | 8 | Voz Tibás | /29 |
| 1.1.1.1.5 | 192.168.85.40 | 192.168.85.47 | 192.168.85.41 | 192.168.85.46 | 8 | Voz Uruca | /29 |
| … | … | … | … | … | 8 | - | /29 |
| … | … | … | … | … | 8 | - | /29 |
| 1.1.1.1.31 | 192.168.85.248 | 192.168.85.255 | 192.168.85.249 | 192.168.85.254 | 8 | - | /29 |
| 1.1.1.2 | 192.168.86.0 | 192.168.86.255 | 192.168.86.1 | 192.168.86.254 | 256 | - | /24 |
| 1.1.1.3 | 192.168.87.0 | 192.168.87.255 | 192.168.87.1 | 192.168.87.254 | 256 | - | /24 |
| 1.1.2 | 192.168.88.0 | 192.168.91.255 | 192.168.88.1 | 192.168.91.254 | 1024 | - | /22 |
| 1.1.3 | 192.168.92.0 | 192.168.95.255 | 192.168.92.1 | 192.168.95.254 | 1024 | - | /22 |
| 1.2 | 192.168.96.0 | 192.168.111.255 | 192.168.96.1 | 192.168.111.254 | 4096 | - | /20 |
| 1.3 | 192.168.112.0 | 192.168.127.255 | 192.168.112.1 | 192.168.127.254 | 4096 | - | /20 |
| 2 | 192.168.128.0 | 192.168.191.255 | 192.168.128.1 | 192.168.191.254 | 16,834 | - | /18 |
| 3 | 192.168.192.0 | 192.168.255.255 | 192.168.192.1 | 192.168.255.254 | 16,834 | - | /18 |

# Show Run Router